MNX V23 운영서버
(네트워크 위협 탐지 및 대응 솔루션)
보안 취약점

점검 보고서

샌즈랩-기술지원팀

2024. 12. 05

취약점점검 체크리스트(Linux 기반 서버)

| # 구분 | # 진단 항목 | # 이행 실태 |
| --- | --- | --- |
| # 가. 계정 관리 | # root 계정 원격 접속 제한 | # 양호 |
|  | # 패스워드 복잡도 설정 | # 양호 |
|  | # 계정 잠금 임계값 설정 | # 양호 |
|  | # 패스워드 최대 사용 기간 설정 | # 양호 |
| # 나. 파일 및 디렉터리 관리 | # root 홈, 디렉터리 소유자 설정 | # 양호 |
|  | # 파일 및 디렉터리 소유자 설정 | # 양호 |
|  | # /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # /etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # /etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정 | # 해당사항 없음 |
|  | # /etc/syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # /etc/services 파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검 | # 양호 |
|  | # 사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
|  | # world writable 파일 점검 | # 양호 |
|  | # $HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지 | # 양호 |
|  | # 접속 IP 및 포트 제한 | # 해당사항 없음 |
|  | # cron파일 소유자 및 권한 설정 | # 양호 |
| # 다. 서비스 관리 | # Finger 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # Anonymous FTP 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # r 계열 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # NFS 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # NFS 접근통제 | # 양호 |
|  | # automountd 제거 | # 양호 |
|  | # RPC 서비스 확인 | # 양호 |
|  | # NIS, NIS+ 점검 | # 양호 |
|  | # tftp, talk 서비스 비활성화 | # 양호 |
|  | # Sendmail 버전 점검 | # 해당사항 없음 |
|  | # 스팸 메일 릴레이 제한 | # 해당사항 없음 |
|  | # 일반 사용자의 Sendmail 실행 방지 | # 해당사항 없음 |
|  | # DNS 보안 버전 패치 | # 해당사항 없음 |
|  | # DNS Zone Transfer 설정 | # 해당사항 없음 |
| # 라. 패치 및 로그 관리 | # 최신 보안 패치 및 벤더 권고 사항 적용 | # 양호 |
|  | # 로그의 정기적 검토 및 백업 | # 양호 |

# □ 항목별 조치사항 증빙

# 가. 계정 관리 : root 계정 원격 접속 제한

| # 진단 기준 | # root 계정의 원격 접속이 제한되어 있는 경우 |
| --- | --- |
| # 진단 방법 | # ￭ root 계정 telnet 제한 확인 # 1) pts/0 ~ pts/x 관련 설정 존재 확인 # # cat /etc/securetty # ※ CentOS 8, Ubuntu 20.04 이상부터 /etc/securetty 파일이 존재하지 않으며 telnet 비활성화 # 디폴트 적용 # ￭ root 계정 ssh 제한 확인 # 1) “PermitRootLogin no”로 설정되어 있는지 확인 # # cat /etc/ssh/sshd_config ¦ grep PermitRootLogin # ※ default : #PermitRootLogin yes 주석처리 상태도 취약으로 진단 |
| # 조치 결과 |  |
| # 비고 |  |

# □ 항목별 조치사항 증빙

# 가. 계정 관리 : 패스워드 복잡도 설정

| # 진단 기준 | # 패스워드 복잡도 설정(영문자(대문자, 소문자),숫자, 특수문자 조합 중 3가지 조합 8자리 이상, 2가지 조합 10자리 이상)을 만족하는 경우 |
| --- | --- |
| # 진단 방법 | # ￭ 패스워드 복잡도 설정 적용 확인 (Debian 계열) # 1) common-password 파일에서 복잡도 설정 및 enforce_for_root 확인 # # cat /etc/pam.d/common-password ¦ grep –v “#” # 2) pwquality.conf 파일에서 복잡도 설정 확인 # # cat /etc/security/pwquality.conf ¦ grep –v “#” |
| # 조치 결과 |  |
| # 비고 | # #설정 적용을 위하여 PKG 추가 설치 sudo apt update sudo apt install libpam-pwquality |